附件1：

营业执照等证明材料

附件2

| 四川中彩源建设工程有限公司及代管公司施工区外围监控系统采购调研清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量（暂定） |  |  | 报价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 广汉市城市更新城西片区城中村改造项目 | 广汉市城市更新天府旌城南片区城中村改造项目 | 广汉市城市更新广青融合发展区城中村改造项目 | 不含税单价 | 不含税合价 |  |
| 1 | 400万POE筒机 | 1、设备支持智能补光，白光/红外双补光(红外最远50米，白光最远30米)、内置麦克风、超级智能编码 2、含安装所需的铝合金围墙支架和鸭嘴支架及相关辅材。 3、含设备安装调试 | 台 | 34 | 20 | 39 |  |  |  |
| 2 | 400万POE半球 | 1、设备支持人形检测、智能补光，红外30m，白光20m、超级智能编码，高清拾音 2、含安装所需的壁装支架及相关辅材 3、含设备安装调试 | 台 | 4 | 1 | 5 |  |  |  |
| 3 | 16路 2盘位 录像机 | 1、16路2盘位录像机，支持智能人/车侦测、最大支持8TB硬盘、4K超清输出 2、含安装辅材及设备安装调试 | 台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 32路 4盘位 录像机 | 1、32路4盘位录像机、最大支持10TB硬盘、4K超清输出 2、含安装辅材、设备安装及系统调试 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 硬盘 | 1、容量8TB,转速5400,3.5英寸,SATA 6Gb/秒 ,缓存 256MB,监控专用硬盘 2、含安装辅材及设备安装调试 | 块 | 3 | 2 | 3 |  |  | 在超级智能编码存储优先模式下，13路接入存储时长约为36天 |
| 6 | 广域网 接入 路由器 | 1、5个10/100/1000M电口，支持2个WAN口。支持100台终端同时在线。 2、含安装辅材及设备安装调试 | 台 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 7 | 6口PoE高功率交换机 | 1、4个百兆PoE口，2个百兆上联口，整机PoE功率60W，单端口最大PoE功率30W，钢壳。 2、含安装辅材及设备安装调试 | 台 | 8 | 7 | 10 |  |  |  |
| 8 | 10口PoE高功率交换机 | 1、8个百兆PoE口，2个百兆上联口，整机PoE功率110W，单端口最大PoE功率30W，钢壳。 2、含安装辅材及设备安装调试 | 台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 16口 千兆 交换机 | 1、16个千兆电口，19英寸标准机架，钢壳，交换容量：32Gbps，包转发率：23.81Mpps。 2、含安装辅材及设备安装调试 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 光收发发送端 | 1、20km，单模，钢壳，百兆端口，单纤 2、含安装辅材、熔纤及设备安装调试 | 台 | 7 | 6 | 11 |  |  |  |
| 11 | 光收发接收端 | 1、20km，单模，钢壳，百兆端口，单纤 2、含安装辅材、熔纤及设备安装调试 | 台 | 7 | 6 | 11 |  |  |  |
| 12 | 光收发集中管理机框 | 1、14槽位，支持热插拔，每个槽位提供5V/0.6A输出，标准19英寸2U机架结构 2、含网络跳线、安装辅材及设备安装调试 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电视 | 43寸，含壁装支架和HDMI高清线 | 台 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 14 | 1.2米高机柜 | 1、1200×600×600（22U）网络机柜，带万向轮、1个托盘、6位PDU； 2、含3个3位五孔插排 2、含安装辅材及设备安装调试 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢防水箱 | 1、尺寸300×400×180mm，内含可拆缷镀锌板用于安装电气元件；底面多个进线孔可供排线，进线孔配有进线圈，支持挂墙安装。 2、含3位五孔插排 3、含安装辅材及设备安装调试 | 套 | 10 | 7 | 12 |  |  |  |
| 16 | 网线 | 1、国标超五类室外非屏蔽双绞线，无氧铜，线径0.5mm。 2、含穿管配线人工费 | 米 | 1385 | 780 | 1370 |  |  |  |
| 17 | RVV2.5电源线 | 1、国标电源线，线芯数量 2芯，标称截面积 2.5mm²，200m/卷；无氧铜线芯，符合国家3C认证 2、含穿管配线人工费 | 米 | 500 | 700 | 1100 |  |  |  |
| 18 | RVV1.5电源线 | 1、国标电源线，线芯数量 2芯，标称截面积 1.5mm²，200m/卷；无氧铜线芯，符合国家3C认证 2、含穿管配线人工费 | 米 | 100 |  | 50 |  |  |  |
| 19 | 2芯 光缆 | 1、自承式蝶形单模光缆，双芯三钢丝，全干式结构，便于开剥和安装；外被低烟无卤阻燃，允许短期拉力600N，允许长期拉力300N 2、含穿管配线人工费 | 米 |  |  | 200 |  |  |  |
| 20 | 8芯 光缆 | 1、中心束管式铠装室外单模光缆，2根加粗磷化钢化，PE护套，工作温度：-40℃～70℃； 8芯，纤芯9/125um 2、含明装配线人工费，及固定辅材 | 米 | 960 | 800 | 1200 |  |  |  |
| 21 | 4（SC）口光缆终端盒 | 1、4口4芯 SC口，满配耦合器和单模尾纤 2、含光纤跳线、安装辅材及熔纤 | 套 | 7 | 6 | 9 |  |  |  |
| 22 | 12（SC）口光缆终端盒 | 1、12口12芯 SC口，满配耦合器和单模尾纤 2、含光纤跳线、安装辅材及熔纤 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 23 | PVC管 | 1、阻燃穿线管，包括连接件、固定件 2、含配管人工费 | 米 | 1520 | 1350 | 2420 |  |  |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金：税率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.以上数量为暂估数量，依实际结算数量为准。 2.所有报价均用人民币表示，报价包括但不限于人工费、材料费、安装费、管理费、运输费、装卸费、利润、税费等完成本项目的一切费用。增值税税率按照申请单位自身税务登记身份及规定的税率执行。若因国家税制调整，则按新规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 单位名称（盖章）：

- 法定代表人/授权代表（签字）：

- 联系电话：

年     月     日