附件1：

营业执照等证明材料

附件2

德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包项目防火门及防火卷帘采购市场调研报价清单

| 序号 | 工程名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量规则 | 计量单位 | 暂定工程量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品特级防火卷门 | 1.门类型:成品特级防火卷闸门含五金 2.启动装置品种、规格：电动启动装置，规格综合考虑 3.耐火性能：耐火等级为F3，其背火面温升为判定条件耐火极限不低于3小时，需同时满足耐火完整性、隔热性、防烟性能。 4.特级无机纤维复合防火卷帘：无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成，双面用镀锌钢制条夹制，确保帘布的抗风强度，底箱封板为钢制镀锌，厚度≥0.8mm，无接缝。 5.卷轴：无缝钢管，管壁外经除锈防腐处理；导轨：钢制镀锌,掩埋型≥1.5mm厚、外露型≥3.0mm厚，一次成型。 6.卷帘门其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 7.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 9.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按洞口尺寸计算，卷筒卷起部分含在综合单价中 | ㎡ | 379.1 |  |  |  |
| 2 | 成品甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品甲级钢质防火门，洞口尺寸综合 2.闭门器、顺序器、门锁、五金配件、门框、门套等包括在综合单价中 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火门的门框灌浆、缝隙密封等工序的相关费用在综合单价中考虑，无门耳板时用耐候密封胶收口。 5.型材厚度、规格：门框钢板 ≥1.2mm，铰链板 ≥3.0mm，门扇面板 ≥0.8mm 不带螺孔的加固件 ≥1.2mm，带螺孔的加固件 ≥3.0mm，填充料为A1级 6.由专业厂家制做，如需二次深化设计,须经建设单位认可后方可实施,综合考虑此费用 7.防火门须采用消防审批部门认可的产品，耐火极限应符合国家相关质量检验标准 8.运距由投标人自行考虑 9.其他：满足设计、相关规范及合同要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 603.68 |  |  |  |
| 3 | 成品乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品乙级钢质防火门，洞口尺寸综合 2.闭门器、顺序器、门锁、五金配件、门框、门套等包括在综合单价中 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火门的门框灌浆、缝隙密封等工序的相关费用在综合单价中考虑，无门耳板时用耐候密封胶收口。 5.型材厚度、规格：门框钢板 ≥1.2mm，铰链板 ≥3.0mm，门扇面板 ≥0.8mm 不带螺孔的加固件 ≥1.2mm，带螺孔的加固件 ≥3.0mm，填充料为A1级 6.由专业厂家制做，如需二次深化设计,须经建设单位认可后方可实施,综合考虑此费用 7.防火门须采用消防审批部门认可的产品，耐火极限应符合国家相关质量检验标准 8.运距由投标人自行考虑 9.其他：满足设计、相关规范及合同要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 68.33 |  |  |  |
| 4 | 成品甲级钢框木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品乙级钢质防火门，洞口尺寸综合 2.闭门器、顺序器、门锁、五金配件、门框、门套等包括在综合单价中 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火门的门框灌浆、缝隙密封等工序的相关费用在综合单价中考虑，无门耳板时用耐候密封胶收口。 5.型材厚度、规格：门扇厚度 ≥50mm，门框钢板 ≥1.2mm，门扇饰面板 ≥3.0mm，防火板厚度5mm，盖缝板厚度0.8mm，门扇骨架厚度53mm 6.由专业厂家制做，如需二次深化设计,须经建设单位认可后方可实施,综合考虑此费用 7.防火门须采用消防审批部门认可的产品，耐火极限≥1.2H，且应符合国家相关质量检验标准 8.运距由投标人自行考虑 9.其他：满足设计、相关规范及合同要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 213.38 |  |  |  |
| 5 | 成品乙级钢框木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品乙级钢质防火门，洞口尺寸综合 2.闭门器、顺序器、门锁、五金配件、门框、门套等包括在综合单价中 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火门的门框灌浆、缝隙密封等工序的相关费用在综合单价中考虑，无门耳板时用耐候密封胶收口。 5.型材厚度、规格：门扇厚度 ≥50mm，门框钢板 ≥1.2mm，门扇饰面板 ≥3.0mm，防火板厚度5mm，盖缝板厚度0.8mm，门扇骨架厚度48mm 6.由专业厂家制做，如需二次深化设计,须经建设单位认可后方可实施,综合考虑此费用 7.防火门须采用消防审批部门认可的产品，耐火极限≥0.9H，且应符合国家相关质量检验标准 8.运距由投标人自行考虑 9.其他：满足设计、相关规范及合同要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 3173.9 |  |  |  |
| 不税合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（税率13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、上述合计金额包含人工费、材料费（甲供材除外）、机械费、管理费、利润、为自有劳务人员缴纳的各种社会保险、施工措施费、夜间及冬雨季施工增加费、超高费、赶工费、材料倒运费、二次及多次进出场费，个人安全防护费(安全帽、安全带、反光背心、防护手套、护目镜、防护口罩、雨衣、雨鞋等)、医疗费、人员食宿费、乙方在报价时预测到的各种风险费用和各种调整变化费用、施工现场二级配电箱以下的临时用电线路安装及维护、成品保护费、现场清理、二次设计深化，配合甲方完成政府有关部门、建设单位、监理、过控等验收工作并完成验收记录等费用。 2、乙方负责承包范围内的工程资料编制，并配合完成资料移交工作。 3、无论甲供材料还是乙方自购材料、机械，入场后及过程中按甲方要求及时堆码在指定位置，如不能满足甲方要求，罚款1000元/次/处。 4、若乙方不能按甲方要求完成综合单价中包含的内容，甲方可安排其他单位代工，所发生的一切费用，均由从乙方双倍扣除(比如：若乙方不能按甲方要求及时打扫卫生，甲方可安排其他单位代工，所发生的一切费用，均由从乙方双倍扣除)。 5、施工期间任何人工、材料、设备、机械价格涨跌的可能和相关因素，乙方承诺市场风险完全由其自行承担。 6、以上工程量均为暂定量，实际工程量投标单位按照施工图纸自行考虑，且不得以甲方现场安排工序变化的原因，进行费用增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：                        （盖单位公章）

联系人：

联系电话：

日  期：       年      月       日